문서번호: SF-AD3-001

기능대비표

현행 기능 vs TO-BE 개발 기능 비교 분석

────────────────────────────────────────

| 과제명 | 제조AI특화 스마트공장 구축지원사업 |
| --- | --- |
| 도입기업 | 주식회사 부영기업 |
| 공급기업 | ㈜아이시프트 |
| 작성일 | 2026년 06월 03일 |
| 버전 | v1.0 |

목  차

1.  문서 개요..................................................... 3

1.1  목적 및 작성 기준............................................... 3

1.2  기능 분류 체계................................................. 3

2.  기능 현황 분석 요약............................................... 4

2.1  현행 기능 보유 현황.............................................. 4

2.2  TO-BE 기능 구현 범위........................................... 4

3.  도메인별 기능 대비표............................................... 5

3.1  수주·견적 AI 도메인............................................. 5

3.2  입고·재고 관리 도메인............................................. 6

3.3  생산·공정 관리 도메인............................................. 7

3.4  출하·물류 관리 도메인............................................. 8

4.  AI 기능 신규 개발 목록............................................ 9

[별첨]  전체 기능 대비표............................................... 10

1. 문서 개요

1.1 목적 및 작성 기준

본 문서는 부영기업의 현행(AS-IS) 기능과 구축 예정(TO-BE) 기능을 항목별로 대비하여 신규 개발 범위, 개선 범위, 폐기 범위를 명확히 정의하고 개발 우선순위 결정의 기초 자료로 활용한다.

| 구분 | 설명 | 표기 |
| --- | --- | --- |
| 신규 개발 (New) | 현행에 없는 기능으로 새로 개발 | N |
| 기능 개선 (Improve) | 현행 기능이 있으나 수준 향상·자동화 적용 | I |
| 유지 (Keep) | 현행 기능을 그대로 유지 (이관 또는 연계) | K |
| 폐기 (Drop) | TO-BE에서 사용하지 않을 현행 방식 | D |

1.2 기능 분류 체계

| 대분류 | 중분류 | 코드 체계 |
| --- | --- | --- |
| 수주·견적 | CAD AI 파이프라인, BOM 관리, 견적 산출, 수주 처리 | QT |
| 입고·재고 | 입고 검사, LOT 관리, 재고 관리, AI Agent | INV |
| 생산·공정 | 작업지시, POP 실적, IoT 수집, 모니터링, 불량 관리 | PRD |
| 출하·물류 | 출하 지시, LOT 추적, 품질 검증, AI Agent, 클레임 | SHP |
| AI 통합 | CAD AI, RAG Agent, 지식베이스, 통합 채팅 | AI |
| 공통 기반 | 대시보드, KPI, 사용자 관리, 알림, 시스템 설정 | SYS |

2. 기능 현황 분석 요약

2.1 현행 기능 보유 현황

| 도메인 | 현행 지원 기능 | 현행 방식 | 자동화 수준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수주·견적 | 견적 산출, 수주 입력 | 수작업 (Excel, 이메일) | 수동 (0%) |
| 입고·재고 | 입고 기록, 재고 파악 | 수기 기록, Excel | 수동 (0%) |
| 생산·공정 | 작업지시 (일부), 실적 기록 | ERP 일부 + 수기 | 부분 (~10%) |
| 출하·물류 | 출하 기록, 납기 확인 | Excel + 수기 | 수동 (0%) |
| AI 기능 | 없음 | — | 없음 |
| 대시보드 | 없음 | — | 없음 |

2.2 TO-BE 기능 구현 범위 요약

| 도메인 | 신규 (N) | 개선 (I) | 유지 (K) | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수주·견적 AI | 8건 | 2건 | 1건 | 11건 |
| 입고·재고 | 5건 | 3건 | 0건 | 8건 |
| 생산·공정 | 6건 | 4건 | 1건 | 11건 |
| 출하·물류 | 5건 | 3건 | 0건 | 8건 |
| AI 통합 | 6건 | 0건 | 0건 | 6건 |
| 공통 기반 | 4건 | 1건 | 1건 | 6건 |
| 합계 | 34건 | 13건 | 3건 | 50건 |

3. 도메인별 기능 대비표

3.1 수주·견적 AI 도메인 (QT)

| 기능 ID | 기능명 | AS-IS 현행 기능 | TO-BE 개발 기능 | 구분 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QT-001 | CAD 도면 관리 | 로컬 PC 폴더 저장, 이메일 수신 | DWG/PDF 업로드, 버전 관리, 중앙 저장소 | I | 클라우드 S3 |
| QT-002 | 도면 자동 파싱 | 없음 (수작업 해석) | Autodesk API + YOLOv8 자동 파싱 | N | AI 핵심 |
| QT-003 | 객체 인식·검토 | 없음 | 파싱 결과 시각화, 수정 UI, 신뢰도 표시 | N | Human-in-loop |
| QT-004 | BOM 생성 | 수작업 자재 목록 작성 (Excel) | GNN 기반 BOM 자동 생성, 수동 수정 | N | GNN 모델 |
| QT-005 | 견적 산출 | 경험 기반 수동 계산 (1일+) | XGBoost 견적 자동 산출 (5분 이내) | N | AI 모델 |
| QT-006 | 원가 설명 | 없음 | SHAP 기반 원가 영향 변수 시각화 | N | XAI |
| QT-007 | 유사 견적 참조 | 없음 (기억에 의존) | Vector 검색 기반 유사 견적 Top-3 조회 | N | RAG |
| QT-008 | 견적서 출력 | Excel 수기 작성 후 PDF 변환 | 자동 PDF 견적서 생성, 이메일 발송 | I | 자동화 |
| QT-009 | 수주 확정 | 이메일/구두 확정, 수동 ERP 입력 | 견적 승인 시 ERP 자동 수주 생성 | I | ERP 연계 |
| QT-010 | 납기 예측 | 없음 (경험 기반 답변) | ML 기반 공정 소요시간 예측 및 납기 산출 | N | 예측 모델 |
| QT-011 | 수주 이력 조회 | ERP 기본 조회 | ERP 연계 확장 조회, CAD 연계 조회 | K | ERP 유지 |

3.2 입고·재고 관리 도메인 (INV)

| 기능 ID | 기능명 | AS-IS 현행 기능 | TO-BE 개발 기능 | 구분 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INV-001 | 입고 등록 | 수기 입고대장, Excel 입력 | 스마트패드 바코드 스캔, LOT 자동 부여 | I | 디지털화 |
| INV-002 | 입고 검사 | 육안 검사, 수기 기록 | 검사 항목 전산 입력, 불합격 워크플로우 | I | 체계화 |
| INV-003 | LOT 추적 | 없음 (LOT 수기 메모) | 입고~출하 전 이력 DB 관리, 원클릭 조회 | N | 핵심 |
| INV-004 | 재고 현황 | Excel 일 1회 수동 갱신 | 실시간 재고 수량·위치 조회 화면 | I | 실시간화 |
| INV-005 | 재고 위치 | 경험 기반 위치 배정 | 창고 구역/랙 코드 기반 위치 관리 | N |  |
| INV-006 | 입고 AI Agent | 없음 | 자재 이력·품질 패턴 자연어 질의응답 | N | RAG |
| INV-007 | 재고 알림 | 없음 | 기준 재고 이하 시 자동 알림·발주 권고 | N |  |
| INV-008 | 공급처 분석 | 없음 | 공급처별 불량률·납기 준수율 리포트 | N |  |

3.3 생산·공정 관리 도메인 (PRD)

| 기능 ID | 기능명 | AS-IS 현행 기능 | TO-BE 개발 기능 | 구분 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRD-001 | 작업지시 | ERP 일부 입력, 수기 | 수주 연계 자동 작업지시 생성 | I | 자동화 |
| PRD-002 | POP 실적 입력 | 없음 (구두·수기 보고) | 터치 POP 실적 입력, 바코드 스캔 | N | 핵심 |
| PRD-003 | IoT 데이터 수집 | 없음 (데이터 미수집) | PLC→Edge→MES 자동 수집, 1초 주기 | N | 핵심 인프라 |
| PRD-004 | 공정 모니터링 | 없음 (현장 직접 확인) | 실시간 설비 상태, 진행률 대시보드 | N |  |
| PRD-005 | 불량 관리 | 수기 불량 기록 (간헐적) | 불량 유형·LOT 연계 등록, 통계 분석 | I |  |
| PRD-006 | 공정 이력 조회 | 없음 | LOT별 공정 조건 데이터 조회·다운로드 | N |  |
| PRD-007 | 설비 알림 | 없음 | 임계값 초과 시 현황판·모바일 자동 알림 | N |  |
| PRD-008 | 생산 실적 집계 | 수기 집계, Excel 정리 | 일·주·월 자동 집계 리포트 | I | 자동화 |
| PRD-009 | SOP 연동 | 종이 작업표준서 | POP에서 디지털 SOP 바로 보기 | I |  |
| PRD-010 | 납기 예측 연동 | 없음 | 공정 진행 속도 기반 납기 충족률 표시 | N |  |
| PRD-011 | 현황판 | 없음 | 생산·품질·설비 KPI 실시간 현황판 | N | 대형 모니터 |

3.4 출하·물류 관리 도메인 (SHP)

| 기능 ID | 기능명 | AS-IS 현행 기능 | TO-BE 개발 기능 | 구분 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SHP-001 | 출하 지시 | 수기/이메일 출하 지시 | 수주 납기 기준 자동 출하 지시 생성 | I |  |
| SHP-002 | 출하 검사 | 샘플 육안 검사, 수기 | 전산 검사 결과 등록, LOT 연계 | I |  |
| SHP-003 | LOT 추적 | 없음 (출하 이력 Excel) | 입고~출하 전 이력 원클릭 조회 | N | 핵심 |
| SHP-004 | 납기 리스크 | 없음 (임박해서 인지) | AI Agent 기반 납기 지연 위험 사전 감지 | N | AI |
| SHP-005 | 출하 대시보드 | 없음 | 출하 예정·완료·미출하 현황 시각화 | N |  |
| SHP-006 | 클레임 관리 | 수기 기록, 기억 의존 | 클레임 접수·LOT 연계 원인 분석·이력 | N |  |
| SHP-007 | 출하 AI Agent | 없음 | 자연어 LOT 조회·클레임 분석·납기 질의 | N | RAG |
| SHP-008 | 거래명세서 | 수동 작성 | 출하 확정 시 자동 생성·이메일 발송 | I | 자동화 |

4. AI 기능 신규 개발 목록

본 프로젝트에서 신규로 개발되는 AI 기능은 아래와 같이 2개 핵심 AI 시스템으로 구성된다.

| AI 시스템 | 기능명 | 기술 스택 | 입력 | 출력 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAD 견적 AI | CAD 도면 자동 파싱 | YOLOv8 + Autodesk API | DWG/PDF | 객체 인식 결과 | 1순위 |
| CAD 견적 AI | BOM 자동 생성 | GNN (Graph Neural Net) | CAD 객체 데이터 | BOM 리스트 | 1순위 |
| CAD 견적 AI | 견적 자동 산출 | XGBoost | BOM + 원가 데이터 | 공정별 견적 금액 | 1순위 |
| CAD 견적 AI | 원가 설명 (SHAP) | SHAP | XGBoost 모델 | 변수 중요도 차트 | 1순위 |
| CAD 견적 AI | 납기 예측 | Prophet / ML | 공정 데이터 | 납기 예측일 | 2순위 |
| CAD 견적 AI | 유사 견적 검색 | pgvector 유사도 검색 | 현재 도면 특징 | 유사 견적 Top-3 | 2순위 |
| RAG AI Agent | 입고 AI Agent | LangChain + pgvector | 자연어 질의 | 자재·품질 답변 | 1순위 |
| RAG AI Agent | 출하 AI Agent | LangChain + pgvector | 자연어 질의 | LOT·납기 답변 | 1순위 |
| RAG AI Agent | 통합 AI 채팅 | LangGraph | 자연어 질의 | 멀티도메인 답변 | 2순위 |
| RAG AI Agent | 지식베이스 관리 | pgvector + 임베딩 | SOP·기준서 문서 | Vector 임베딩 DB | 1순위 |
| RAG AI Agent | AI 분석 리포트 | LLM + 데이터 파이프라인 | 공정·품질 데이터 | 자동 분석 리포트 | 3순위 |

[별첨] 전체 기능 대비표 (요약)

전체 기능을 구분(N/I/K/D)별로 집계한 요약표이다.

| 기능 ID | 기능명 | AS-IS 현행 | TO-BE 개발 | 구분(N/I/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT-001 | CAD 도면 관리 | 로컬 PC 저장 | 클라우드 중앙 저장소 | I |
| QT-002 | 도면 자동 파싱 | 없음 (수작업) | YOLOv8 + Autodesk API | N |
| QT-003 | 객체 인식 검토 | 없음 | 파싱 결과 UI, Human-in-loop | N |
| QT-004 | BOM 자동 생성 | 수작업 Excel | GNN 기반 자동 생성 | N |
| QT-005 | 견적 자동 산출 | 경험 기반 수동 | XGBoost 모델, 5분 이내 | N |
| QT-006 | 원가 SHAP 설명 | 없음 | SHAP 변수 중요도 시각화 | N |
| QT-007 | 유사 견적 검색 | 없음 | Vector 유사도 검색 | N |
| QT-008 | 견적서 자동 출력 | Excel 수기 작성 | PDF 자동 생성·이메일 | I |
| QT-009 | 수주 ERP 연계 | 수동 ERP 입력 | 견적 승인 시 자동 생성 | I |
| QT-010 | 납기 예측 | 없음 | ML 기반 납기 산출 | N |
| INV-001 | 입고 등록 | 수기 기록 | 바코드 스캔 전산 등록 | I |
| INV-002 | 입고 검사 | 육안 수기 | 검사 항목 전산, 워크플로우 | I |
| INV-003 | LOT 추적 | 없음 | 전 이력 DB 관리 | N |
| INV-004 | 재고 현황 | Excel 수동 | 실시간 재고 조회 | I |
| INV-006 | 입고 AI Agent | 없음 | RAG 자연어 질의 | N |
| PRD-001 | 작업지시 | ERP 일부+수기 | 수주 연계 자동 생성 | I |
| PRD-002 | POP 실적 입력 | 없음 | 터치 POP 전산 입력 | N |
| PRD-003 | IoT 수집 | 없음 | PLC→Edge→MES 자동 수집 | N |
| PRD-004 | 공정 모니터링 | 없음 | 실시간 대시보드 | N |
| PRD-005 | 불량 관리 | 수기 간헐 기록 | LOT 연계 불량 등록·통계 | I |
| PRD-008 | 생산 실적 집계 | 수기 Excel | 자동 집계 리포트 | I |
| PRD-011 | 현황판 | 없음 | 실시간 KPI 현황판 | N |
| SHP-001 | 출하 지시 | 수기/이메일 | 수주 기반 자동 생성 | I |
| SHP-003 | LOT 추적 | 없음 | 전 이력 원클릭 조회 | N |
| SHP-004 | 납기 리스크 | 없음 | AI Agent 사전 감지 | N |
| SHP-006 | 클레임 관리 | 수기·기억 | 전산 접수·LOT 원인 분석 | N |
| SHP-007 | 출하 AI Agent | 없음 | RAG 자연어 질의 | N |
| AI-001 | 통합 AI 채팅 | 없음 | LangGraph 멀티도메인 채팅 | N |
| AI-002 | 지식베이스 관리 | 없음 | pgvector 임베딩 관리 | N |
| SYS-001 | KPI 대시보드 | 없음 | 생산·품질·출하 KPI 시각화 | N |
| SYS-002 | 사용자/권한 관리 | 없음 | RBAC 사용자 관리 | N |
| SYS-003 | 알림 시스템 | 없음 | 모바일·현황판 자동 알림 | N |