기능대비표

주식회사 부영기업
제조AI 특화 스마트공장 MES 구축 사업

문서번호: SF-AD3
버전: v1.0
작성일: 2026-06-03
작성기관: (주)AI솔루션파트너스

# 문서 이력

| 버전 | 작성일 | 작성자 | 검토자 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-06-03 | 홍길동 | 김철수 | 최초 작성 |

# 1. 기능 대비표

솔루션 고유 기능을 기존활용/추가/변경/삭제로 구분합니다.

| 기능명 | 구분 | AS-IS | TO-BE | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 대시보드 (KPI) | 추가 | 없음 | 실시간 4개 KPI 카드 | FR-005 |
| CAD 도면 AI 파싱 | 추가 | 수동 AutoCAD | YOLOv8 자동 파싱 | FR-001 |
| 자동 견적 산출 | 추가 | 엑셀 수동 계산 | XGBoost 자동 산출 | FR-002 |
| SHAP 영향요인 분석 | 추가 | 없음 | SHAP 기반 변수 분석 | FR-002 |
| BOM 자동 생성 | 추가 | 수동 작성 | GNN 자동 생성 | FR-003 |
| RAG AI Agent | 추가 | 없음 | LangChain+pgvector | FR-004 |
| 수주 관리 | 변경 | 이메일+엑셀 | 시스템 기반 관리 | FR-001~003 |
| 견적 승인/거절 | 추가 | 구두/이메일 | API 기반 승인 플로우 | FR-002 |
| 입고 LOT 관리 | 추가 | 수기 대장 | LOT 기반 시스템 관리 | FR-006 |
| 원자재 이력 조회 | 추가 | 없음 | Digital Thread 추적 | FR-008 |
| 공급처 품질 분석 | 추가 | 없음 | 불량률·이력 분석 | FR-007 |
| 재고 현황 관리 | 추가 | 엑셀 | 실시간 재고 관리 | FR-009 |
| 작업지시 관리 | 추가 | 구두 지시 | 시스템 작업지시 | FR-011 |
| 생산 LOT 추적 | 추가 | 수기 | 실시간 LOT 관리 | FR-012 |
| 공정 데이터 모니터링 | 추가 | 없음 | IoT 실시간 수집 | FR-013 |
| 품질 검사 관리 | 변경 | 수기 대장 | 시스템 기반 관리 | FR-016,017 |
| 출하 관리 | 변경 | 엑셀 | 시스템 기반 출하 | FR-020 |
| LOT 추적 관리 | 추가 | 없음 | 전 공정 Digital Thread | FR-021 |
| 클레임 관리 | 추가 | 수기 | 시스템 클레임 관리 | FR-022 |
| 설비 IoT 모니터링 | 추가 | 없음 | OPC-UA/Modbus 연계 | FR-024,025 |
| KPI 목표 관리 | 추가 | 없음 | KPI 목표/실적 관리 | FR-026 |
| 사용자 권한 관리 | 추가 | 없음 | RBAC 역할 기반 | NFR-005 |
| WebSocket 실시간 | 추가 | 없음 | KPI/설비 실시간 스트림 | NFR-001 |

# 2. 추가 기능 상세

CAD AI 파싱: Autodesk APS + YOLOv8을 활용한 DWG/PDF 도면 자동 분석 (치수·형상·부품 추출)

XGBoost 견적: 공정 데이터 기반 원가 예측 모델 (SHAP 설명 가능성 포함, R2 > 0.90)

RAG Agent: LangChain + pgvector 기반 자연어 질의응답 시스템 (전 공정 데이터 조회)

GNN BOM: 도면 객체 그래프 관계 기반 자재·공정 구조 자동 생성

Digital Thread: 수주→입고→생산→품질→출하 전 과정 LOT 기준 이력 연계

# 3. 기능 구현 근거

본 기능대비표는 사업계획서 3.1 솔루션 기능 구성도(p.40) 및 요구사항정의서(SF-AD2)를 기준으로 작성되었으며, 추가·변경 기능은 FP 산출 기준에 포함됩니다.