데이터베이스설계서

주식회사 부영기업
제조AI 특화 스마트공장 MES 구축 사업

문서번호: SF-TD5
버전: v1.0
작성일: 2026-06-03
작성기관: (주)AI솔루션파트너스

# 문서 이력

| 버전 | 작성일 | 작성자 | 검토자 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-06-03 | 홍길동 | 김철수 | 최초 작성 |

# 1. DB 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| DBMS | PostgreSQL 17 (AWS RDS) |
| Extension | pgvector 0.3 (벡터 임베딩), uuid-ossp (UUID 생성) |
| 문자셋 | UTF-8 |
| 콜레이션 | ko_KR.UTF-8 |
| 연결방식 | 비동기 (asyncpg), 동기 (pg8000) |
| 백업 | 일일 자동 스냅샷 (AWS RDS), 7일 보관 |

# 2. 전체 테이블 목록 (35개)

| No | 테이블명 | 한글명 | 도메인 | 예상 레코드 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | users | 사용자 | 시스템 | 100 |
| 2 | customer | 고객사 | 수주 | 500 |
| 3 | order | 수주 | 수주 | 10,000 |
| 4 | quote | 견적 | 수주 | 10,000 |
| 5 | bom | BOM | 수주 | 10,000 |
| 6 | bom_line | BOM 라인 | 수주 | 50,000 |
| 7 | cad_drawing | CAD 도면 | CAD | 5,000 |
| 8 | supplier | 공급처 | 입고 | 100 |
| 9 | material | 원자재 | 입고 | 500 |
| 10 | receiving_lot | 입고 LOT | 입고 | 50,000 |
| 11 | inventory_stock | 재고 현황 | 입고 | 500 |
| 12 | material_allocation | 자재 배정 | 입고 | 50,000 |
| 13 | work_order | 작업지시 | 생산 | 10,000 |
| 14 | production_lot | 생산 LOT | 생산 | 50,000 |
| 15 | forming_process | 성형 공정 | 생산 | 100,000 |
| 16 | welding_process | 용접 공정 | 생산 | 100,000 |
| 17 | packing_record | 포장 기록 | 생산 | 50,000 |
| 18 | plc_controller | PLC 컨트롤러 | 설비 | 10 |
| 19 | equipment | 설비 | 설비 | 50 |
| 20 | equipment_sensor_data | 설비 센서 데이터 | 설비 | 10,000,000 |
| 21 | quality_standard | 품질 기준 | 품질 | 50 |
| 22 | quality_inspection | 품질 검사 | 품질 | 100,000 |
| 23 | defect_record | 불량 기록 | 품질 | 10,000 |
| 24 | shipping_order | 출하 지시 | 출하 | 10,000 |
| 25 | shipping_lot | 출하 LOT | 출하 | 30,000 |
| 26 | claim | 클레임 | 출하 | 1,000 |
| 27 | ai_agent_query | AI 질의 이력 | AI | 100,000 |
| 28 | knowledge_base | 지식 베이스 | AI | 10,000 |
| 29 | kpi_record | KPI 기록 | AI | 1,000,000 |
| 30 | work_standard | 작업 표준 | 기준정보 | 100 |
| 31 | code_master | 코드 마스터 | 기준정보 | 1,000 |
| 32 | system_log | 시스템 로그 | 시스템 | 1,000,000 |
| 33 | alert | 알림 | 시스템 | 100,000 |
| 34 | routing | 공정 순서 | 생산 | 100 |
| 35 | bom_routing_map | BOM-공정 매핑 | 생산 | 50,000 |

# 3. 주요 테이블 상세 (핵심 5개)

## 3.1 order (수주)

| 컬럼명 | 타입 | PK/FK | NOT NULL | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| order_id | UUID | PK | Y | uuid4() | 수주 ID |
| order_no | VARCHAR(30) |  | Y |  | 수주번호 (ORD-YYYY-NNNNNN) |
| customer_id | UUID | FK(customer) | Y |  | 고객사 ID |
| status | VARCHAR(20) |  | Y | RECEIVED | RECEIVED/QUOTING/CONFIRMED/IN_PROGRESS/SHIPPED |
| product_type | VARCHAR(50) |  | Y |  | LADDER_TRAY/CABLE_TRAY |
| product_spec | JSONB |  | Y |  | 제품 사양 (width_mm, thickness_mm, length_mm 등) |
| quantity | INTEGER |  | Y |  | 수주 수량 |
| requested_delivery_date | DATE |  | N |  | 요청 납기일 |
| cad_drawing_id | UUID | FK(cad_drawing) | N |  | 연결된 CAD 도면 |
| is_deleted | BOOLEAN |  | Y | false | 소프트 삭제 |
| created_at | TIMESTAMPTZ |  | Y | now() | 생성일시 |

## 3.2 equipment_sensor_data (설비 센서 — TimescaleDB Hypertable)

| 컬럼명 | 타입 | 인덱스 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| sensor_record_id | UUID | PK | 레코드 ID |
| equipment_id | UUID | FK+IDX | 설비 ID |
| timestamp | TIMESTAMPTZ | IDX (파티션 키) | 측정 시각 |
| pressure_mpa | NUMERIC(8,3) |  | 압력 (MPa) |
| speed_mpm | NUMERIC(8,3) |  | 속도 (m/min) |
| current_a | NUMERIC(8,3) |  | 전류 (A) |
| voltage_v | NUMERIC(8,3) |  | 전압 (V) |
| temperature_c | NUMERIC(6,2) |  | 온도 (℃) |
| anomaly_flag | BOOLEAN | IDX | 이상 감지 여부 |
| sensor_snapshot | JSONB |  | 전체 센서 스냅샷 |

# 4. 인덱스 설계

| 테이블 | 인덱스명 | 컬럼 | 유형 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| order | idx_order_status | status | B-Tree | 상태별 필터링 |
| order | idx_order_customer | customer_id | B-Tree | 고객사별 조회 |
| receiving_lot | idx_lot_material | material_code | B-Tree | 자재별 LOT 조회 |
| equipment_sensor_data | idx_sensor_equipment_time | (equipment_id, timestamp) | B-Tree | 시계열 범위 조회 |
| knowledge_base | idx_kb_embedding | embedding | IVFFLAT (pgvector) | 유사도 벡터 검색 |
| quality_inspection | idx_qi_lot | production_lot_id | B-Tree | LOT별 검사 조회 |