SF-TI1

통합테스트결과서

| 프로젝트명 | 제조AI특화 스마트공장 구축 (부영기업) |
| --- | --- |
| 문서번호 | SF-TI1 |
| 버 전 | v1.0 |
| 작성일자 | 2026-06-03 |

주식회사 부영기업

# 1. 통합테스트 개요

본 문서는 부영기업 AI MES 시스템의 통합테스트 결과를 기록한다. 단위 모듈 간의 상호 연동 및 주요 업무 플로우의 End-to-End 동작 여부를 검증하였다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 테스트 기간 | 2026-06-02 ~ 2026-06-03 |
| 테스트 환경 | localhost:8001 (FastAPI) + localhost:5432 (PostgreSQL) |
| 테스트 도구 | httpx, pytest, 수동 API 호출 |
| 테스트 책임자 | 개발팀 |

# 2. 통합 테스트 시나리오 및 결과

## 2.1 시나리오 1: CAD→견적→BOM→작업지시 플로우

제품 도면 업로드부터 작업지시 생성까지의 전체 수주견적 흐름을 검증한다.

| 단계 | API | 처리 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST /v1/cad-drawings | CAD 도면 파일(DWG) 업로드 → drawing_id 발급 | 합격 |
| 2 | POST /v1/orders | 수주 등록 (고객사, 품목, 수량) | 합격 |
| 3 | POST /v1/orders/{id}/quotes | CAD 기반 AI 자동 견적 생성 → quote 반환 | 합격 |
| 4 | GET /v1/bom/{product_id} | BOM 구조 자동 생성 확인 | 합격 |
| 5 | POST /v1/work-orders | 작업지시 생성 및 설비 배정 | 합격 |

## 2.2 시나리오 2: 입고→생산→품질→출하 Digital Thread

자재 입고부터 완제품 출하까지의 생산 디지털 스레드를 검증한다.

| 단계 | API | 처리 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST /v1/receiving-lots | 자재 입고 LOT 등록 → lot_id 발급 | 합격 |
| 2 | POST /v1/production-results | 생산 실적 등록 (공정별 수량, 설비) | 합격 |
| 3 | POST /v1/quality-inspections | 품질검사 결과 입력 (PASS/FAIL) | 합격 |
| 4 | POST /v1/shipments | 출하 등록 및 LOT 이력 연결 | 합격 |
| 5 | GET /v1/lot-trace/{lot_id} | LOT 전체 이력 조회 확인 | 합격 |

## 2.3 시나리오 3: AI Agent 통합 질의응답

AI Agent를 통한 자연어 질의 및 응답 통합 흐름을 검증한다.

| 단계 | 처리 내용 | 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST /v1/ai/query → 자연어 질문 입력 | 합격 | 스텁 응답 |
| 2 | RAG 파이프라인 컨텍스트 조회 (Vector DB) | 조건부합격 | Phase2 실연동 |
| 3 | LLM 응답 생성 및 반환 | 조건부합격 | Phase2 실연동 |
| 4 | 응답 이력 저장 (conversation_id) | 합격 |  |

# 3. 공정별 스마트화 적용 결과 확인표

| 공정 | 스마트화 기능 | 구현 여부 | 확인 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수주/견적 | CAD AI 자동 견적 생성 | 구현 | 정상 |  |
| 수주/견적 | 고객사 포털 연동 | 구현(스텁) | 조건부 | Phase2 |
| 자재 입고 | 실시간 LOT 생성 | 구현 | 정상 |  |
| 생산 관리 | 실시간 LOT 추적 | 구현 | 정상 |  |
| 생산 관리 | 설비 가동률 모니터링 | 구현 | 정상 |  |
| 품질 관리 | AI 불량 분석 | 구현(스텁) | 조건부 | Phase2 |
| 품질 관리 | 품질검사 이력 관리 | 구현 | 정상 |  |
| 출하 관리 | 출하 검수 및 이력 | 구현 | 정상 |  |
| AI Agent | 자연어 질의응답 | 구현(스텁) | 조건부 | Phase2 LLM |
| KPI 대시보드 | 실시간 KPI 집계 | 구현 | 정상 |  |

# 4. 성능 테스트 결과

| API 엔드포인트 | 평균 응답시간 | 최대 응답시간 | 처리량 | 기준치 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /v1/auth/login | 38ms | 120ms | 150 req/s | 200ms 이하 | 합격 |
| /v1/orders | 45ms | 180ms | 200 req/s | 200ms 이하 | 합격 |
| /v1/cad-drawings | 210ms | 850ms | 20 req/s | 1000ms 이하 | 합격 |
| /v1/quality-inspections | 42ms | 130ms | 150 req/s | 200ms 이하 | 합격 |
| /v1/ai/query | 95ms | 380ms | 50 req/s | 500ms 이하 | 합격 |
| /v1/kpi/dashboard | 62ms | 210ms | 100 req/s | 300ms 이하 | 합격 |

# 5. 결함 관리 및 조치

| 결함ID | 발생 단계 | 결함 내용 | 심각도 | 조치 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-BUG-001 | 시나리오 1 | CAD→견적 플로우에서 drawing_id 미전달 | Minor | order 생성 시 drawing_id 필드 추가 | 완료 |
| INT-BUG-002 | 시나리오 3 | AI Agent LLM 실제 연동 미구현 | Medium | 스텁 처리, Phase2 연동 예정 | 보류 |

종합 판정: 3개 주요 통합 시나리오 중 완전 합격 2개, 조건부 합격 1개(AI LLM 연동)로 현 Phase 기준 통합테스트를 통과하였다.